深部搭桥手术器械采购需求参数

1. 显微镊的镊尖为非磁性设计，镊尖咬合面为10mm，镊脚设有定位针和定位孔，确保咬合面吻合完全，无错位。

2. 显微镊和持针器的夹持面采用渗透式钨合金涂层工艺，提供超强的抓持力和卓越的耐用性。

3. 显微剥离子的圆形剥离面具有180度切面开刃，手柄端设计有圆形凸起的开刃标记。

4. 枪状的显微剪，前端刀片为锯齿月牙型。