治疗胃镜核心技术参数及要求

- 能与医院原有奥林巴斯CV-290主机兼容使用；

2.弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°、右≥100°；

3.与主机、光源配合能使用可实现NBI成像技术；

电子十二指肠镜核心技术参数及要求

- 总体要求：能与医院原有奥林巴斯CV-290主机相兼容；

- 与主机、光源配合使用能实现NBI成像功能。

放大胃镜关键技术参数及要求

1.能与医院原有奥林巴斯CV-290主机兼容使用；

2.景深：常规观察：7-100mm，放大观察:1.5-3mm；

3.与主机、光源配合使用能实现NBI成像功能；

高清电子肠镜核心技术参数及要求

- 能与医院原有奥林巴斯CV-290主机兼容使用；

- 视野角：常规焦距≥170°/近焦≥160°；

- 景深：常规9-100mm/近焦4-9mm；